Ярушевский Никита

Самостоятельная работа по архитектуре аппаратных средств
 
---
 
Часть А. Теоретические вопросы (выберите один правильный ответ)
 
А1. Что понимается под архитектурой компьютера?
 

2. Общее описание структуры и принципов работы компьютера, включая систему команд.

А2. Какое устройство компьютера выполняет арифметические и логические операции?
 

3. АЛУ - Арифметическое-логическое устройство.

А3. Какие устройства относятся к внутренней памяти компьютера?
 

2. ОЗУ и ПЗУ .Внутренняя память находится на материнской плате и напрямую связана с процессором ОЗУ- оперативная память для текущей работы. ПЗУ- постоянная память, где находится программа для запуска работы.
 

А4. В какой системе счисления число 25₁₀ будет записано как 11001?
 

2. В двоичной

Состоит из единиц и нулей. Проверка 1*2^3 + 0*2 ^ 2+ 0*2^ 1+*2 ^ 0=16+8+0+0+1= 25
 

А5. Переведите число 101101₂ в десятичную систему счисления.
 

2. 45 Проверка. 1*2^5 +0*2^4+1*2^3+1*2^2+0*2^1+1*2^0=32+0+8+4+0+1=45

А6. Какая логическая операция соответствует конъюнкции?
 

2. И
 

А7. Результат операции 1 И 0 И 1 равен:
 

2. 0 Наличие одного 0 превращает весь результат в 0
 
А8. Сколько входов и выходов имеет полусумматор?
 
1. 2 входа, 2 выхода Вход для складываемых битов А и В. Выходы- сумма S и перенос P.
 

А9. Чему равны выходы сумматора S и P при сложении A=1, B=1 (для полусумматора)?
 
1. S=0, P=1 


А10. Основным устройством управления процессора является:
 

3. Устройство управления (УУ) Ответ в названии

Часть Б. Задания с кратким ответом
 
Б1. Запишите число 156₁₀ в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 10011100 . 234 . 9С (12=С)
 
Б2. Сложите двоичные числа: 1011₂ + 1101₂. Ответ запишите в двоичной и десятичной системах.
 1011+1101=11000 1011=11 в десятичной и 1101=13 в десятичной. Сумма 11+13=24

Б3. Постройте таблицу истинности для логического выражения: F = (A И B) ИЛИ (НЕ C)

ABC F НЕ С 
000 0 1

001 0 0

010 0 1

011 0 0

100 0 1

101 0 0

110 1 1

111 1 0
 Б4. Запишите логическую функцию, которую реализует схема: два входа A и B подаются на элемент И, результат — на элемент НЕ. F= НЕ(А И В)
 
Б5. Составьте таблицу сложения одноразрядных двоичных чисел (таблицу истинности полусумматора) и укажите логические выражения для S и P.

A B S P +

0 0 0 0 002

0 1 1 0 012

1 0 1 0 012

1 1 0 1 102
 
---
 
Часть В. Развёрнутые ответы
 
В1. Опишите устройство компьютера по принципу фон Неймана. Перечислите основные устройства (АЛУ, УУ, память, устройства ввода-вывода) и укажите их назначение. Объясните, что такое принцип хранимой программы.
 АЛУ- Арифметико-логическое устройство. Выполняет вычисления и логические операции.

УУ- Устройство управления. Коорденирует работу всех узлов компьютера.

Память- Храит исполняемый код и обрабатываемые данные

Устройство ввода-вывода. Обеспечивают обмен информацией с внешней средой.

Принцип хранимой программы- это программы и данные находящейся в общей памяти. Процессор считывает инструкции автоматически по указанным адресам . 
В2. Опишите цикл выполнения команды процессором. Перечислите основные этапы (выборка команды, декодирование, выполнение, сохранение результата) и кратко охарактеризуйте каждый из них. Укажите роль регистра-счётчика команд (PC) и регистра команд (IR).

1) Выборка команды. Считывание кода операции из памяти.

2) Декодирование. Определение типа операции из памяти

3) Выполнение. Проведение вычисления в АЛУ

4) Сохранение результата. Запись итога в память или регистры.

Роль Регистров

РС- хранит адрес след. инструкции для выполнения.

IR- хранит код текущей исполяемой инструкции 

В3. Спроектируйте (опишите словами и логическими выражениями) одноразрядный полный сумматор. Чем он отличается от полусумматора? Как из полных сумматоров строится многоразрядный сумматор?

Полусумматор имеет два входа. Он складывает только текущие разряды.

Полный сумматор имеет три входа. Он дополнительно учитывает перенос из предыдущего разряда.

rСумма

S= A(+)B(+)Pin

(+)- исключающие или (ХОR)

Pout =(A*B)+(Pin*(A(+)B))